ICS

CCS

T/NMSP

内蒙古标准发展促进会团体标准

T/NMSP XXXX—XXXX

南美白对虾养殖水质管理技术规程

Code of practice for Water Quality Management of South American White Shrimp aquaculture

（标准草案）

XXXX - XX - XX 发布	XXXX - XX - XX 实施

内蒙古标准发展促进会 发布

# 目	次

前言	II

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 一般要求	2

- 控制要求	2

- 监测要求	3

- 达标判定	4

- 标准实施与监督	4

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。

本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由提出。

本文件由归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

II

# 南美白对虾养殖水质管理技术规程

- 范围

本文件规定了南美白对虾养殖水的控制、监测和监督管理要求。

本文件适用于南美白对虾养殖水面30亩及以上的池塘养殖，以及工厂化养殖等封闭式水产养殖的水管理。其他可参照本文件执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838	地表水环境质量标准

GB 5084	农田灌溉水质标准

GB 11892	水质 高锰酸盐指数的测定

GB 11893	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 11901	水质 悬浮物的测定 重量法

GB 15618	土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 91.1	污水监测技术规范

HJ/T 199	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ 493	水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494	水质 采样技术指导

HJ 495	水质 采样方案设计技术规定

HJ 636	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 667	水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 668	水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 670	水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 HJ 671	水质 磷酸盐和总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ 1147		水质 pH值的测定 电极法

NY/T 525	有机肥料

NY/T 3442	畜禽粪便堆肥技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

对虾养殖 aquaculture

以相关方式进行对虾养殖的生产活动。

3.2

养殖水 aquaculture water

养殖活动过程中用的水。

注：养殖水包括向外环境的清塘水。

3.3

封闭式养殖 closed aquaculture

在相对封闭的池塘、育苗池（场）、工厂化养殖车间等开展的养殖方式。

注：池塘养殖指利用人工开挖或天然的露天池塘进行的水产养殖。工厂化养殖指在人工养殖池中通过控制养殖水体的温度、光照、溶解氧等因素进行的养殖。

3.4

养殖单位 aquaculture unit

实施养殖的企业和其他生产经营者。

- 一般要求

  - 养殖单位应遵循从源头减量、过程控制、末端治理的路径，推进养殖水和底泥的资源化利用，促进养殖业高质量发展。

  - 养殖单位在养殖过程中应科学投放饵料、药物和微生物制剂，使用饲料、兽药和微生物制剂应符合相关标准要求。

  - 养殖水处理应因地制宜采用污染治理和资源利用相结合、工程措施和生态措施相结合、集中和分散相结合的建设模式和处理工艺。水产养殖池塘宜连片治理，养殖水宜集中处理。采用集中处理方式的应明确责任主体，间接1控制要求可由养殖单位与水集中处理设施2单位根据水处理能力商定或执行相关标准。

  - 养殖单位应加强养殖水和底泥的综合利用或处理，养殖水用于农田灌溉时，应符合GB 5084 的要求；养殖过程产生的底泥，应合理处置并遵循资源化利用优先的原则，底泥农用时应符合 NY/T 525、NY/T 3442 和 GB 15618 的要求。

- 控制要求

  - 分级

根据受纳水体环境功能，将养殖水分为一级和二级。

  - 水域划分与要求

- 间接：水产养殖单位向水集中处理设施水的行为。

- 水集中处理设施：由两家及两家以上水产养殖单位共用的水处理设施。

    - 重点保护水域

      - GB 3838 中划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的水域。

      - 排入重点保护水域的淡水养殖水应分别执行表 1、表 2 的一级限值。

    - 一般水域

      - GB 3838 中划分为Ⅳ、Ⅴ类的水域，以及其他未明确环境功能的受纳水体。

      - 排入一般水域的淡水养殖水应分别执行表 1、表 2 的二级限值。

      - 根据水生态环境管理的需要，位于水功能重要、水环境容量较小或者未达到水环境质量目标的地区，各旗县级以上人民政府可根据需要执行一级限值。

  - 限值

    - 淡水养殖水

淡水养殖水限值应符合表1。

表 1 淡水养殖水限值

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物/(mg/L) | ≤45 | ≤90 |
| 2 | pH | 6.0 ~ 9.0 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODMn）/(mg/L) | ≤15 | ≤25 |
| 4 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤3.00 | ≤5.00 |
| 5 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.40 | ≤1.00 |

- 监测要求

  - 采样

    - 养殖单位应按照国家有关污染源监测技术规范的要求设置采样口，并在水监控位置设置警告性排污口标志，并长久保留。

    - 对水情况进行监测的频次、采样时间、样品保存的要求，按国家和自治区环境保护有关污染源监测的要求执行。

6.1.3 水样的采集、贮存、运输和预处理按 HJ 91.1、HJ 442、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等规定执行。

  - 测定方法

    - 淡水养殖水

淡水养殖水检测项目的测定采用表3所列的方法标准。本文件实施后国家发布新的污染物监测方法标准，同样适用于本文件相应污染物的测定。

表 3 淡水养殖水水质的测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | HJ 1147 |
| 3 | 化学需氧量（CODMn） | 酸性高锰酸钾法 | GB 11892 |
| 4 | 总氮（以N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
|  |  | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
| 5 | 总磷（以P计） | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |

- 达标判定

  - 按照监测技术规范要求获取的监测结果超过本文件污染物限值的，判定为超标。

  - 自治区各级生态环境主管部门在对养殖单位进行执法检查时，可以将现场即时采样或监测的结果，作为判定水是否符合要求以及实施相关环境保护管理措施的依据。

- 标准实施与监督

  - 本文件由生态环境部门负责监督实施，农牧部门负责其职责范围内的监督实施。

  - 新建、改建、扩建的养殖项目自本文件实施之日起执行；现有养殖项目自 XXXX  年 XX

月 XX 日起执行。