ICS 65.150

B 52

内蒙古标准发展促进会团体标准

T/NMSP

T/	NMSP XXXX—XXXX

鄂尔多斯小米 加工技术规程

Technical specification for processing of millet in Ordos

（标准草案）

XXXX-xx-xx实施

XXXX-xx-xx发布

内蒙古标准发展促进会  发布

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由提出。

本标准由归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

鄂尔多斯小米 加工技术规程

  - 范围

本标准规定了“鄂尔多斯小米”加工技术规程的通用范围、术语和定义、基本要求和加工技术要求。

本标准适用于鄂尔多斯行政区域谷子种植。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350  稻谷

GB 1351  小麦

GB 2715  食品安全国家标准 谷物加工卫生规范

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 13122  食品安全国家标准 谷物加工卫生规范

GB/T 8232  粟

GB/T 29371 谷物碾磨加工设备 通用技术条件

NY/T 832 小米

DB/T XXXXXXXXXXXX

  - 术语和定义

    - 清选除杂

通过筛选、风选、磁选等方式，去除原粮中夹带的石块、金属、尘土、草屑及未熟粒、病斑粒等杂质的过程。

    - 砻谷

利用砻谷机将谷子的颖壳脱去，分离出糙米和稻壳的工艺过程。

    - 碾米

通过碾米设备对糙米进行碾削、擦离，去除糙米皮层，获得小米的过程。

    - 抛光

采用抛光设备对小米表面进行打磨、增亮，改善外观品质的工艺。

    - 色选

利用光电色选机，根据小米颜色差异，剔除异色粒、病斑粒及杂质的过程。

    - 分级

根据小米颗粒大小、完整度、色泽等指标，将小米分为不同等级的过程。

  - 生产过程质量控制

      - 原料要求：选用鄂尔多斯地区种植的优质谷子，符合GB 1350标准要求，无霉变、虫害。

    - 环境卫生：加工车间应符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》，定期清洁设备，防止交叉污染。

    - 检验检测：每批次产品需进行感官、理化（水分、碎米率、杂质等）及食品安全指标（黄曲霉毒素、重金属）检测，合格后方可出厂。

  - 加工技术要求

    - 清选除杂

      - 初清：采用振动筛、圆筒初清筛等设备，去除大杂质（如秸秆、石块）和小杂质（如尘土、碎粒）。筛孔尺寸应根据原料粒度调整，确保杂质有效分离。

      - 风选：通过吸式或吹式风选机，去除轻杂（如草屑、瘪粒），风速控制在82m/s～12m/s，确保杂质吹出率≥95%。

      - 磁选：在输送环节设置永磁筒或电磁除铁器，去除原料中的金属杂质，金属去除率应达到100%。

    - 砻谷

      - 设备选择：选用胶辊砻谷机，胶辊硬度、转速比应符合稻谷脱壳要求，胶辊线速差控制在m/s 8～10m/s。

      - 操作参数：砻谷机流量稳定在1.5 t/h～2.0t/h，脱壳率≥90%，碎米率≤5%，稻壳中含粮率≤0.5%。

      - 分离：砻谷后糙米与稻壳通过风选、筛选组合设备进行分离，确保糙米中无稻壳残留。

    - 碾米

      - 设备配置：采用多道碾米机组合工艺，包括砂辊碾米机（粗碾）和铁辊碾米机（精碾）。

      - 参数控制：粗碾压力30 kPa～50kPa，精碾压力15 kPa～30kPa；糙米进入碾米机水分含量控制在13%～15%，成品小米留皮率≤0.5%，碎米率≤8%。

    - 抛光

      - 设备要求：使用低温抛光机，抛光室温度控制在35℃以下，防止米粒因高温产生爆腰。

      - 工艺参数：抛光机转速800 r/min～1200r/min，喷水量0.5%～1.0%（按小米重量计），抛光后小米表面光洁度均匀，无粘连。

    - 色选

      - 设备选型：采用双镜头光电色选机，具备红外线和可见光检测功能。

      - 操作参数：色选精度设置为异色粒剔除率≥99%，正常米粒带出比≤1:50；色选后小米中黄粒米、病斑粒含量≤0.1%。

    - 分级

分级标准：按小米颗粒大小、完整度、碎米率分为一级、二级、三级，具体指标如下：

| 等级 | 整米粒含量 | 碎米率 | 杂质含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≥95% | ≤3% | ≤0.3% |
| 二级 | ≥85% | ≤8% | ≤0.5% |
| 三级 | ≥75% | ≤15% | ≤0.8% |

设备选择：采用平面回转筛、重力分级机等设备实现分级，确保各级产品符合对应指标要求。

  - 包装、标识

    - 包装：采用食品级包装材料，包装规格可分为1kg、2.5kg、5kg等，密封性能良好。

    - 标识：包装标识应符合GB 7718《预包装食品标签通则》，标注产品名称、产地、等级、生产日期、保质期等信息。

  - 记录要求

    - 应建立记录制度，对加工过程中原料采购、加工、储存、检验、销售等进行记录。记录内容应完整、真实。

    - 应记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生石回的原因及后续整改方案等内容。

    - 记录的保存期限不得少于 2年

    - 应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉等,企业相关管理部门应做记

录,并查找原因，妥善处理。

    - 应建立文件的管理制度，对文件进行有效管理，确保各相关场所使用的文件均为有效版本

    - 鼓励采用先进技术手段(如电子计算机信息系统），进行记录和文件管理。

- （资料性附录）
鄂尔多斯小米 加工流程

鄂尔多斯小米加工流程见图A.1。

二道去石

一道脱壳

二道脱壳

筛选去杂

一道去石

一道色选

抛光

分级

二道碾米

一道碾米

二道色选

精准分级

包装

入库