| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | NMSP. 点击此处添加CCS号 |

内蒙古标准发展促进会团体标准

T/NMSP XXXX—XXXX

液态乳生产加工碳水双足迹评价技术规范

Technical Specification for Carbon and Water Footprint Evaluation

in Liquid Milk Production

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准发展促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古农业大学提出。

本文件由内蒙古标准发展促进会归口。

本文件起草单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古农业大学、内蒙古自治区质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：孟毅、王俊国、鄂晶晶、张悦。

液态乳生产加工碳水双足迹评价技术规范

范围

本标准规定了液态乳生产加工过程中碳足迹与水足迹评价（以下简称“碳水双足迹”）的术语和定义、功能单位、系统边界、数据收集要求及结果报告规则。

本标准适用于巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳的产品部分碳水足迹，包括前端养殖（饲料种植、奶牛饲养）、原奶运输、生产加工（杀菌、灌装等）、包装、仓储运输及分销环节。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 24021  环境管理 环境标志和声明 自我环境声明 (II型环境标志)

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 33859  环境管理 水足迹 原则、要求与指南

GB/T 33262  水足迹评价技术导则

JJF 1070-2005  定量包装商品净含量计量检验规则

术语和定义

GB/T 24067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

液态乳制品 liquid milk products

以生鲜乳（≥80%）为主要原料，经巴氏杀菌、灭菌或调制工艺制成的液态产品。

包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳。

碳水双足迹 carbon-water dual footprint

单位质量产品在全生命周期内产生的温室气体排放量（碳足迹）与水资源消耗量（水足迹）的集成评价指标。

产品碳足迹  carbon footprint of a product;CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

产品碳足迹可用于不同的图类区分和标示具体的GHG排放量和清除量，产品碳足迹也可被分解到其他生命周期的各个阶段。

产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.1.1]

产品部分碳足迹  partial carbon footprint of a product; partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的GHG排放量和GHG清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

- 产品部分碳足迹是基于或由与特定过程或足迹信息模型有关的数据汇集而成，这些数据是产品系统的一部分，可作为产品碳足迹量化的基础。

- “足迹信息模型”的定义见ISO 14026:2017,3.1.4。

- 产品碳足迹研究报告中记录了产品部分碳足迹的量化结果，以每个声明单位的二氧化碳当量表示。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.1.2]

产品种类  product category

具有同等功能的产品群组。

[来源：GB/T 24067-2024，3.1.8]

产品碳足迹-产品种类规则  carbon footprint of a product- product category rules；CFP-PCR

- 为一个或多个产品种类的产品碳足迹或产品部分碳足迹的量化和信息交流制定的一套具体规则、要求和指南。

- 产品碳足迹-产品种类规则包含的量化规则与GB/T 24044一致。

- ISO/TS 14027:2017介绍了适用于本文件产品种类规则的制定。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.1.10]

二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent；CO2e

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.2]

温室气体  greenhouse gas ；GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

本文件涉及的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.1]

温室气体排放因子  greenhouse gas emission factor；GHG emission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.7]

全球变暖潜势  global warming potential；GWP

用于衡量在选定时间点，全球平均地表温度在某温室气体脉冲排放下的变化，是相对于二氧化碳引起温度变化的系数。

- 本文件使用的“系数”即GB/T 24040-2008的，3.37中定义的“特征化因子”。

- 全球温度变化潜势是基于选定年份内温度变化得出的。

- 源自第1工作组政府间气候变化专门委员会（IPCC）第五次评价报告（AR5），2013年气候变化：物理科学基础。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.2.4]

水足迹 water footprint

基于全生命周期评估（LCA）方法，单位功能单位液态乳制品在整个生命周期内消耗的淡水资源总量，按来源分为蓝水、绿水和灰水，以立方米（m³）表示。

[引用：GB/T 33262-2016 3.1，增加LCA限定]

蓝水足迹 blue water footprint

产品全生命周期中消耗的地表水与地下水资源量。

[引用：GB/T 33262-2016 3.3]

灰水足迹 grey water footprint

产品全生命周期中用于稀释污染物至环境安全标准所需淡水总量。

[来源：GB/T 33262-2016 3.4，关联NY/T 1206废水处理标准]

水耗强度 water consumption intensity

单位功能单位制品在特定环节的淡水消耗量（如养殖环节：m³/吨原奶）。

- 生命周期  life cycle

产品相关的连续且相互连接的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。

- “原材料”的定义见GB/T 24040-2008,3.15。

- 与产品相关的生命周期阶段包括原材料获取、生产、销售、使用和生命末期处理。

[来源：GB/T 24067-2024，3.4.2]

- 生命周期评价  life cycle assessment；LCA

一个产品系统在其整个生命周期内的输入、输出和潜在环境影响的汇编和评估。

“环境影响”的定义请见GB/T 24001-2016，3.2.4。

[来源：GB/T 24067-2024，3.4.3]

- 系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067-2024，3.3.4]

- 声明单位  declared unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

质量（1kg粗钢）、体积（1L原油）。

[来源：GB/T 24067-2024，3.3.8]

- 数据质量  data quality

数据在满足所声明的要求方面的能力特性。

[来源：GB/T 24040-2008，3.19]

- 初级数据  primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

- 初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

- 初级数据可以包含温室气体排放因子或温室气体活动数据。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.6.1]

- 次级数据  secondary data

不符合初级数据要求的数据。

- 次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067-2024，3.6.3]

- 取舍准则  cut-off criteria

- 对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。

- 取舍准则  cut-off criteria

- 对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。

- 注：“能量流”的定义见GB/T 24040-2008,3.13。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.4.1]

量化范围

目标产品

本标准适用于以下三类液态乳制品：

巴氏杀菌乳：以100%生牛乳为原料，经巴氏杀菌（62 ℃～90 ℃）工艺制成的液体产品；

灭菌乳：以生牛乳或复原乳为原料，经灭菌（≥132℃）工艺制成的液体产品；

调制乳：以生牛乳（含量≥80%）为主要原料，添加其他原料或食品添加剂，经杀菌（85 ℃～140 ℃）工艺制成的液体产品。

不包括其他非液态乳制品。

产品描述

- 产品描述应使用户能够清晰识别产品,并可参照GB 19645-2010、GB 25190-2010、GB 25191-2010的要求进行描述，描述内容包括但不限于：

a) 原料组成：巴氏杀菌乳，生牛乳比例100%。灭菌乳，生牛乳或复原乳比例及复原比例。调制乳，生牛乳最低比例80%，添加物类别（如营养素、果蔬汁）；

b) 核心工艺参数：杀菌温度范围，巴氏杀菌乳62 ℃～90 ℃，灭菌乳≥132℃，调制乳85 ℃～140 ℃。灌装形式，巴氏杀菌乳（屋顶包/HDPE瓶），灭菌乳（无菌砖/无菌枕），调制乳（无菌砖/PP瓶）。冷链要求，巴氏杀菌乳全程≤6 ℃，灭菌乳无需冷链，调制乳按添加物特性确定。

c) 产品基准密度：巴氏杀菌乳，1030 kg/m³。灭菌乳，1035 kg/m3。调制乳，1040 kg/m3（含谷物/果蔬添加物时采用1060 kg/m3）。

- 明确产品种类及参数，用于：

a)确定系统边界内的工艺能耗基准；

b)核算包装材料碳排放当量；

c)为分配计算提供质量转换依据。

声明单位

- 本文件以“生产1吨液态乳制品的碳足迹”和“生产1吨液态乳制品的水足迹”为声明单位，即以1吨实际出厂的液态乳制品（包括巴氏杀菌乳、灭菌乳和调制乳）为声明单位进行产品碳足迹和水足迹的量化与通报（见附录A）。

- 当数据源涉及体积单位时，需按照本标准4.1.2条款规定的产品基准密度（如巴氏杀菌乳1030 kg/m3、含谷物调制乳1060 kg/m3）进行质量换算，所有分销端以“箱”或“托盘”计量的数据均需按JJF 1070-2005核定单件净含量后统一转换为吨单位。

系统边界

产品阶段流程

液态乳制品产品碳水双足迹系统边界定义为“从摇篮到大门”，涵盖从资源输入端至产品交付终端的全过程，共分为两个阶段：

原材料获取阶段（生乳原料和辅助材料的获取、运输）；

产品生产加工阶段

液态乳制品产品系统边界如图1所示，

液态乳制品碳水足迹评价系统边界

产品阶段范围

系统边界相互关联的核心阶段包括但不限于：原材料获取阶段、生产加工阶段、包装储运阶段。

原材料获取阶段

生乳生产系统

奶牛养殖：饲喂管理、挤奶操作、粪污收集、奶牛肠道发酵CH4排放（反刍过程）、粪污处理过程N2O排放（好氧堆肥/厌氧消化）、饲料种植机械柴油消耗（耕地/收割）、饲料灌溉蓝水消耗（地表水/地下水取水量）、奶牛饮水消耗量、牧场清洁灰水排放（COD/BOD负荷）。

原奶处理：过滤除杂、预冷贮藏、恒温运输。

辅助材料供应系统

- 包装材料：包装材料运输、包装材料生产废水（重金属残留量）。

清洗剂配制：酸碱溶液稀释混合、清洗剂配制工艺水耗、。

制冷剂充装：冷媒定量罐装、制冷剂充装过程HFC泄漏（GWP值核算）。

产生废物处理过程。

生产加工阶段

原料预处理工段：生乳验收（感官检测、理化指标分析）、离心净乳（杂质分离、脱气处理）。

标准化处理工段：脂肪调整（离心分离、脂肪定量回添）、成分强化（维生素/矿物质添加）。

热处理工段：巴氏杀菌（板式换热控温）、UHT灭菌（管式超高温瞬时处理）、灭菌蒸汽锅炉天然气消耗（Scope 1直接排放）、热能回收系统、板式换热器冷却水循环量、蒸汽冷凝水回用率。

灌装包装工段：无菌灌装（包装材料灭菌、充填密封）、外箱成型（自动折箱、喷码贴标）。

辅助支持系统：CIP清洗（包括碱洗、酸洗、水洗等清洗流程）、水回用比例（碱洗-酸洗-终淋分级利用）、系统碱液生产隐含碳、废水处理（物理过滤、生化降解、沼气发电替代能耗、废水处理厂污泥脱水耗水量）。

厂区仓储管理：成品暂存（托盘码垛、库存轮转）、环境控制（冷藏库温湿度调控）。

取舍准则

所涉及的单元过程、物质/能量数据的取舍应遵循如下准则：

a)	所有的能源输入均需列出；

b)	对产品碳足迹贡献小于1%的单元过程或物质可忽略，所有忽略的单元过程或物质对最终产品碳足迹贡献之和不得超过5%。如存在多项贡献小于1%的单元过程或物质且总和已超过5%，依照贡献度排序，优先忽略贡献度最小的单元过程或物质，达到5%的限额后其余项不可再忽略；

c)	非生产性的道路与厂房等基础设施、各工序设备设施、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均可忽略；

d)	忽略的温室气体排放应在评价报告中明确说明，所选择的取舍准则对评价结果产生的影响应在评价报告中做出解释。

纳入原则

对碳/水足迹贡献率≥1%或存在显著环境风险的环节必须包含，包括但不限于：饲料种植的化肥施用N2O排放、UHT灭菌的高压蒸汽耗能、寒区冷链运输的柴油补偿等。

排除说明

下列活动明确排除在系统边界之外：

- 消费者使用阶段（含家庭冷藏、加热饮用及餐具清洗）不予纳入，因该环节能耗属民用领域且存在不可控变量；

生命周期末期阶段（含包装废弃物的回收、填埋及残留乳品处理）不予纳入，依据GB/T 24044生命周期终止边界定义要求，因废弃处理数据受地域回收政策差异影响，导致结果不可比。

数据收集

数据收集规则

液态乳制品碳水双足迹评价过程中采集与使用的所有数据，应遵循以下要求：

完整性：数据集必须系统覆盖对产品碳水足迹有实质性贡献的过程单元，包括饲料种植、奶牛养殖、原奶处理、生产加工、包装储运至分销终点。包括所有显著的温室气体排放源、碳汇、水资源消耗点及废水污染负荷，确保无重大遗漏。

代表性：选用的数据应具备良好的时间、地理和技术代表性。时间代表性要求优先采用评价期内，通常为最近一个完整年度的连续数据；地理代表性要求数据来源优先取自内蒙古自治区内的实际生产体系，特别是反映黄灌区与牧区差异的区域特定参数；技术代表性要求数据准确反映当前主流生产工艺与技术装备水平。

准确性：数据应力求精确，最大限度地减少测量误差、计算偏差和不确定性。所有计量器具需按规定周期校准，确保溯源至国家基准。活动数据的测量误差应控制在±5%以内，排放因子及水耗系数的不确定性应尽可能降低。

时效性：初级活动数据应优先采用评价目标年份，通常为最近一个完整自然年的平均值。若产品生产或特定工艺运行不足一年，则应采用从生产开始至数据收集日的累计平均数据。历史数据仅在其生产工艺、技术水平及环境条件未发生显著变化时方可使用，并需书面论证其适用性。

数据优先级：评价应遵循数据获取的优先序。初级数据（即企业通过直接测量、监测或基于测量的计算获得的特定数据）为最优选择。当无法获取可靠的初级数据时，允许使用次级数据（包括数据库中的背景数据、文献值、行业平均数据或专家判断值），但必须详细记录数据来源、选择理由及其不确定性说明，并在报告中明确标注。

质量优选：在满足评价目标的前提下，应始终选择可获得的质量最高、不确定性最低的数据。这包括优先选择测量精度更高的数据源、经过第三方认证的数据库数据、以及基于大量样本统计得出的代表性参数，以最大限度减少评价结果的偏向性和总体不确定性。

不确定性控制：在参数选择、情景构建和模型应用时，应优先考虑不确定性较低的选项。评价过程中需识别并记录关键参数的不确定性来源，包括参数不确定性（如排放因子、活动数据的误差）、情景不确定性（如分配方法选择、系统边界划分）及模型不确定性（如计算公式的适用性），并对最终结果的不确定性进行分析与报告。

数据质量要求

总体要求

液态乳制品碳水足迹数据须满足完整性、地域代表性、精度控制及时效性要求。完整性要求覆盖系统边界内所有碳/水足迹贡献率≥1%的环节，缺失总量不得超过总影响的5%；地域代表性要求奶牛养殖数据采用内蒙古牧区实测值，黄灌区灌溉数据采用内蒙古水利厅监测值；精度控制要求所有计量器具误差率≤5%（电表、流量计等需符合JJG 1033校准规范）；时效性要求采用评价期前连续12个月的生产数据，新建产线可采用试运行期完整数据。

分阶段数据收集要求

当单元过程涉及多源数据时，按以下规则抽样：生乳来自多个牧场的，应收集供应量占总量50%以上的牧场数据，按供应量加权平均作为代表值。

包装材料由多个供应商提供的，应采集所有供应商的运输距离及能源消耗原始记录；产品存在多条运输路线的，应覆盖销量占比50%以上的主要干线冷链运输数据。

若完整数据获取困难，可采用区域行业统计平均值替代，并书面说明数据来源及适用性分析。季节性波动数据（如寒区冬季粪污管理）应按典型季节采样3次以上并加权计算。

现场调研数据收集相关表格见附录 A。

数据库选用原则

数据库的选择应当遵循以下原则：

- 完整性：数据库应涵盖IPCC规定的各类温室气体排放因子及水足迹核算所需的关键参数；数据库所提供的数据应具有完整的生命周期核算范围，包含从原料获取、生产加工到包装储运的全过程；

透明性：数据库应有公开的数据库指南，明确说明数据库开发的方法学体系。此外，数据库的每个数据集应配备完整的文档，包括数据来源、模型完整性、数据代表性及同行评审意见。

产品碳水足迹核算过程中的数据库选用，应遵循以下优先级：

- 第一优先级为内蒙古自治区地方数据库（内蒙古地域排放因子库见表1，灰水污染物限值与区域修正见表2）；

其次为中国国家级数据库；

再次为国际数据库（应优先选择包含中国数据在内的区域平均数据或全球平均数据）。

内蒙古地域排放因子库

| 排放源 | 参数​ | 标准值 | 适用条件 | 效力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奶牛肠道发酵 | 甲烷转化率(Ym​) | 6.50% | 内蒙古泌乳牛 | 强制采用 |
| 电网电力 | 蒙西电网排放因子 | 0.581 kgCO₂e/kWh | 220kV及以上输配电路 | 强制采用 |
| 柴油运输 | 寒区补偿系数 | 1.3 | 环境温度≤-20℃ | 强制采用 |
| 轮胎微塑料 | Zn释放系数 | 0.003 gZn/g磨损 | 胎面Zn含量≥1.2% | 推荐采用 |

灰水污染物限值与区域修正

| 污染物 | 环境限值(Cmax​) | 区域修正系数 | 检测标准 | 效力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 50 mg/L | 黄灌区×1.2 / 牧区×1.5 | HJ 828-2017 | 强制采用 |
| 镉(Cd) | 0.005 mg/L | 污泥镉含量>3 mg/kg时×1.5 | GB/T 17141 | 强制采用 |
| 镍(Ni) | 0.02 mg/L | 终淋水镍含量>0.01 mg/L时×1.8 | GB/T 5750.6 | 强制采用​ |

产品碳水双足迹信息披露

披露形式

液态乳产品碳水双足迹通报应采用以下三种形式之一或组合：

- 产品碳水双足迹评价报告（包含碳足迹、蓝水足迹、灰水足迹完整结果）；

产品低碳乳品认证标识（需体现碳足迹强度及认证等级）；

产品水足迹声明（需明确区分蓝水消耗量与灰水污染量）。

产品碳水足迹评价报告

基本要求

产品碳水足迹评价结果和结论应确保完整性、准确性且无偏向性。应透明、详尽地阐述评价结果、数据、方法、假设和局限性，使利益相关方能够理解产品碳水足迹的固有复杂性并做出合理判断。评价报告中的结果和解释应以符合评价目标的方式呈现和使用。

报告内容

产品碳水足迹评价报告应记录产品碳水足迹的量化结果，并说明在评价目标确定和范围界定阶段所作出的各项决定，同时证明评价过程符合本标准的所有要求。报告具体格式与内容要求参见附录 B。

评价结果有效期

产品碳水足迹评价结果的有效期应综合考虑产品生命周期的特性，最长不宜超过三年。若产品生周期内发生下列变化，则原有评价结果立即失效，需重新开展评价：若产品生命周期的非计划变更导致产品碳足迹或水足迹的估测值增加超过8%，且该状况持续三个月以上；若产品生命周期的计划内变更导致产品碳足迹或水足迹的估测值增加超过4%，且该状况持续三个月以上。

信息保密

用于支持产品碳水足迹评价的资料可能包含企业生产活动的机密信息。各利益相关方提供的信息享有被保护的权利，相关方应共同商定适当方式，确保信息交换过程中的保密性。

产品碳足迹标识

产品碳足迹标识采用碳标签的形式。

产品碳水足迹声明

产品碳水足迹评价结果符合本标准的声明应在评价报告等主要文件或产品包装上呈现，并由实施评价的组织正式发布。

声明应说明符合性评价的类型，包括：

- 独立第三方认证：若组织欲证明其产品碳水足迹评价结果经过独立核实并符合本标准要求，应由独立第三方认证机构进行认证；

- 其他方核证：若组织委托独立第三方以外的机构进行核证，应确保该机构有能力满足本标准规定的要求；

- 自我声明：产品生产者可自行验证评价结果，并声明其产品碳水足迹评价符合GB/T 24021的要求。

（资料性）
现场调研数据收集相关表格

原材料获取阶段数据采集表见表A.1。

原材料获取阶段数据采集表

| 数据类别 | 单位 | 填写区域 | 采集指引 | 记录频次 | 寒区修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奶牛养殖 |  |  |  |  |  |
| 泌乳牛存栏量 | 头 |  | 牧场管理系统 | 每日记录 | 冬季×0.98（冻伤损耗） |
| 日均干物质采食量 | kg/头·天 |  | 电子饲喂系统 | 早晚两次记录均值 | 冬季×1.12（牧草补偿） |
| 饲料总能值 | MJ/kg |  | 实验室检测 | GB/T 6432 | — |
| 饮水槽日均补水量 | m3 |  | 智能水表 | 每2小时记录 | 黄灌区×WSI=1.8 |
| 冲洗水COD浓度 | mg/L |  | 在线监测仪 | 每小时均值 | — |
| BOD₅ | mg/L |  | 实验室检测 | HJ 505 | — |
| 粪污管理 |  |  |  |  |  |
| 粪便总氮含量 | % |  | 实验室检测 | GB/T 6432 | 厌氧消化×0.93 |
| 固液分离率 | % |  | 运行日志 | 固形物占比 | 极寒日(-25℃)×0.7 |
| 堆肥翻抛氧浓度 | % |  | 便携式氧仪 | ≥5% | — |
| 堆肥翻抛频率 | 次/周 |  | 操作记录 | 周计划表 | 冬季≥4次/周 |
| 厌氧池COD去除率 | % |  | 进出水检测 | HJ 828 | — |
| 原奶处理 |  |  |  |  |  |
| 冷藏罐日均耗电量 | kWh/m3 |  | 电表读数 | 分项计量 | — |
| 压缩机功率 | kW |  | 设备铭牌 | — | — |
| 日均启停次数 | 次/天 |  | PLC系统 | 24小时记录 | — |
| 制冷剂泄漏率 | %/百公里 |  | 车载监测 | R404A专用传感器 | -20℃以下×1.5 |
| 运输温度波动 | ±℃ |  | 温度记录仪 | ≤±0.5℃ | — |
| 辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 包装淋膜厚度 | μm |  | 千分尺测量 | 每卷测3点 | — |
| 分切边角料率 | % |  | 生产报表 | (边角料/总用料)×100% | — |
| 运输载重利用率 | % |  | 货运单据 | (实际载重/额定载重)×100% | 冰雪路面×0.85 |
| 包材吨公里油耗 | L/t·km |  | GPS油耗系统 | 按路线统计 | — |
| 冷链启停次数 | 次/百公里 |  | 行车记录仪 | 制冷机组启停记录 | — |
| NaOH工作浓度 | % |  | 滴定检测 | 4~6%范围 | — |
| NaOH批次配制量 | m³/批 |  | 配液罐容积 | — | — |
| 配液罐冲洗水耗 | L/批 |  | 流量计 | — | — |
| CIP单次循环用量 | m3 |  | 水表计量 | 碱洗-酸洗-终淋分级记录 | — |
| R134a充装精度 | kg |  | 充装秤校准 | ≤±0.1kg | — |
| 储罐年检泄漏率 | % |  | 年检报告 | ≤0.5% | — |
| R404A充装量 | kg/罐 |  | 充装记录 | — | — |

生产加工阶段数据采集表见表A.2。

生产加工阶段数据采集表

| 工序 | 单位 | 填写区域 | 采集指引 | 采集频次 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料预处理​ |  |  |  |  |  |
| 抗生素合格率 | % |  | 检测报告 | 每批检测 | ≥99.5% |
| 抗生素检测频次 | 次/批 |  | 质检记录 | GB 4789.27 | — |
| 冰点检测值 | ℃ |  | 冰点仪 | -0.500~-0.550℃ | — |
| 乳脂率 | % |  | 乳成分分析仪 | 每日首检 | — |
| 分离机转速 | rpm |  | 变频器显示 | 设计值±50rpm | — |
| 脱气罐真空度 | -MPa |  | 真空表 | ≥-0.08MPa | — |
| 标准化处理​ |  |  |  |  |  |
| 轻相脂肪含量 | % |  | 离心检测 | — | — |
| 脂肪回添精度 | ±% |  | 校准证书 | ≤±0.1% | — |
| 维生素添加量 | IU/吨 |  | 投料记录 | 配方要求±5% | — |
| 矿物质投料误差 | kg |  | 称重系统 | ≤±0.5kg | — |
| 热处理 |  |  |  |  |  |
| 板换传热系数 | W/m²·K |  | PLC计算 | — | — |
| 热回收段温差 | ℃ |  | 温度传感器 | — | — |
| UHT蒸汽压力 | MPa |  | 压力表 | 1.0±0.2MPa | — |
| 管式换热结垢系数 | — |  | 压差反推 | ≥0.85 | 每降0.1热效率-5% |
| 冷凝水回用率 | % |  | 流量比 | ≥80% | — |
| 闪蒸罐蒸汽回收量 | kg/h |  | 质量流量计 | — | — |
| 天然气消耗量 | m³/h |  | 流量计 | — | — |
| 灌装包装 |  |  |  |  |  |
| 双氧水浓度 | % |  | 滴定检测 | 30~35% | — |
| 双氧水残留量 | ppm |  | HPLC检测 | ≤0.5ppm | — |
| 充氮氧含量 | % |  | 氧分析仪 | ≤0.5% | — |
| 纸箱边压强度 | kN/m |  | 压力试验机 | ≥7kN/m | — |
| 折箱机故障率 | % |  | 维修记录 | (故障时长/运行时长)×100% | — |
| 辅助系统 |  |  |  |  |  |
| CIP碱洗温度 | ℃ |  | 温度传感器 | 75℃±5℃ | — |
| CIP酸洗浓度 | % |  | 滴定检测 | 0.8~1.2% | — |
| 终淋水电导率 | μS/cm |  | 在线监测 | ≤50μS/cm | — |
| 碱酸洗回用比例 | % |  | 水表分级计量 | ≥70% | — |
| 污泥MLSS浓度 | mg/L |  | 实验室检测 | 3000~5000mg/L | — |
| 沼气H₂S含量 | mg/m³ |  | 气体分析仪 | ≤50mg/m³ | — |
| 离心机功率 | kW |  | 电表 | — | — |
| 生化池污泥产率 | kgCOD/m³ |  | 进出水COD差 | — | — |

包装储运阶段数据采集表见表A.3。

包装储运阶段数据采集表

| 环节 | 单位 | 填写区域 | 采集指引 | 关键控制点 | 寒区专项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区仓储 |  |  |  |  |  |
| 冷藏库温度波动 | ±℃ |  | 温控记录仪 | ≤±0.5℃ | — |
| 除霜周期能耗 | kWh/次 |  | 电表分项计量 | — | 冬季×1.2 |
| 托盘抗压强度 | kg |  | 压力试验机 | ≥1000kg | — |
| 物流运输 |  |  |  |  |  |
| 车厢容积利用率 | % |  | 装载清单 | (实际容积/额定容积)×100% | 冰雪路面×0.9 |
| 制冷剂年泄漏率 | %/年 |  | 年检报告 | R404A≤8% | 寒区≤12% |
| 车厢门开启时长 | min/次 |  | 门磁传感器 | ≤3min/次 | — |
| 制冷待机能耗 | kWh/h |  | 电表 | — | -20℃以下×1.5 |
| 柴油补偿系数 | — |  | 环境温度记录 | 默认1.0 | ≤-20℃启用1.3 |
| 百公里实际油耗 | L/100km |  | GPS油耗监测 | — | 冰雪路面×1.3 |
| 怠速工况占比 | % |  | 行车电脑 | (怠速时间/总时间)×100% | — |
| 胎纹深度衰减 | mm/万公里 |  | 游标卡尺 | 初始≥8.0mm | 寒区×1.2 |
| 车辆清洗水耗 | L/车次 |  | 流量计 | ≤200L/车次 | — |
| 胎面Zn含量 | % |  | XRF检测 | — | — |
| SCR尿素消耗量 | L/百公里 |  | 尿素表 | — | -10℃以下×1.2 |

（资料性）
产品碳水足迹报告模板

产品碳水足迹报告格式模版如下。

液态乳产品碳水足迹报告（模板）

产 品 名 称：

产品规格型号：

产 品 公 司：

报 告 编 号：

- 出具报告机构（若有）：               （盖章）

- 日期：     年     月     日

- 一、概况

- 1、生产者信息

- 生产者名称：

- 地址：

- 法定代表人：

- 授权人（联系人）：

- 联系电话：

- 企业概况：

- 2、产品信息

- 产品名称：

- 产品介绍：

- 二、边界与范围

- 1、声明单位

- 以                    为声明单位。

- 2、系统边界

- □ 原材料获取阶段 □ 生产加工阶段□ 包装储运阶段

- 系统边界图：

XX产品碳足迹量化系统边界图

3、取舍准则

采用的取舍准则以                    为依据，具体规则如下：

4、时间范围

年度。

三、清单分析

1、数据来源说明

初级数据：                    ；

次级数据：                    ；

2、取舍原则

纳入原则：                    ；

排除说明：                    ；

- 清单结果及计算

生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 |  | 活动数据 | 温室气体排放因子 | 温室气体量kg/声明单位 | 水足迹 吨/声明单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取阶段 |  |  |  |  |  |
| 生产加工阶段 |  |  |  |  |  |
| 包装储运阶段 | 厂区仓储管理 |  |  |  |  |
|  | 区域物流运输 |  |  |  |  |

4、数据质量评价（可选项）

- 数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。

- 四、结果解释

- 1、结果说明

- 公司（填写产品生产者的全名）生产的            填写所评价的产品名称， 每声明单位的产品），从       （填写某生命周期阶段）到               （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为            kgCO2e。水足迹为            吨，各生命周期阶段的温室气体排放情况如表A.2和图A.2所示，各生命周期水消耗量如表A.3和图A.3所示。

生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | kgCO2e/声明单位 | 百分比 | 吨/声明单位 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取阶段 |  |  |  |  |
| 生产加工阶段 |  |  |  |  |
| 包装储运阶段 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

XX各生命周期阶段碳排放分布图

2、假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3、改进建议

参考文献

[1]  GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则
[2]  GB/T 32151.12-2020 温室气体排放核算与报告要求 第12部分：乳制品生产企业
[3]  GB/T 33262-2016 水足迹评价技术导则
[4]  NY/T 1206-2021 乳品工业废水治理工程技术规范
[5]  ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification (温室气体—产品碳足迹—量化要求与指南)
[6]  ISO 14046:2014 Environmental management — Water footprint — Principles, requirements and guidelines (环境管理—水足迹—原则、要求与指南)
[7]  GHG Protocol Product Standard 2011, World Resources Institute (温室气体核算体系产品标准)
[8]  DB15/T 3050-2023 内蒙古自治区乳制品企业碳排放核算指南
[9]  DB15/T 3122-2024 寒区畜禽粪污资源化利用技术规范
[10]  JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则
[11]  HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
[12]  GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
[13]  内蒙古自治区生态环境厅. 蒙西电网碳排放因子公告（2024年度）[Z]. 2024.
[14]  IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories[R]. 2019.
[15]  内蒙古自治区水利厅. 黄灌区农业灌溉水稀缺指数（WSI）技术公报[Z]. 2023.

  - [16]  GB/T 33859《环境管理 水足迹 原则、要求与指南》

[17]  GB/T 6432 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法

  - [18]  NY/T 4279-2023  乳制品行业绿色工厂评价要求

  - [19]  PAS 2050:2011  商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范

  - [20]  DB4403/T 284-2022  产品碳足迹评价技术规范 乳制品