| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | NMSP. 点击此处添加CCS号 |

内蒙古标准发展促进会团体标准

T/NMSP XXXX—XXXX

乳制品智慧实验室 数据全生命周期管理

规范

Dairy smart lab — Data Lifecycle Management Specification

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准发展促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提出。

本文件由内蒙古标准发展促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

乳制品智慧实验室 数据全生命周期管理

规范

范围

本文件规定了乳制品智慧实验室数据的采集、存储、传输、使用、共享、安全、销毁全生命周期应用的要求。

本文件适用于乳制品智慧实验室的设计和应用。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生命周期  life cycle

数据从采集到销毁的整个过程，指数据的采集、存储、传输、使用、共享、安全、销毁七个阶段。

数据采集

采集方式

应支持数据库直接采集、导出报告采集、串口协议采集、传感器自动采集、图像视觉采集等多种方式，实现实验全过程所需数据的采集。

采集要求

数据采集要求功能如下：

应具备物联网感知能力，可实时、精准采集机械设备、仪器设备、环境设施、LIMS/MES等垂直业务系统的全域数据，无需人工干预；

应兼容可编程逻辑控制器（PLC）、应用程序编程接口（API）、消息队列遥测传输（MQTT）、开放平台通信数据访问（OPC DA）、通用串行总线（USB）等多种工业级采集协议，支持异构设备无缝接入；

应具备弹性扩展能力，可根据实验室新增设备、业务场景动态扩展采集范围与能力；

宜集成智能异常识别算法，自动检测、标记并处理异常数据，通过多源数据交叉验证保障数据准确性。

采集范围

采集范围应覆盖实验开展全过程的相关联信息，宜包含基础数据类、采送样数据类、实验数据类、系统运行数据类等，参见附录A。

数据存储

存储架构

宜采用“本地+网络+云服务器”三级存储架构，依据数据安全等级划分自动调度存储位置。

存储要求

- 数据存储功能要求如下：

应选用高稳定性的数据存储介质，宜在本地、网络、云服务器等多渠道进行存储；

宜按数据类型、时间周期分类存储并能够精细索引提升查询效率；

应定期备份，异地加密存储并测试，保障数据完整可恢复；

依据数据增长和业务需求规划存储容量，定期评估扩容防止数据丢失；

定期对具有长期保存价值的数据进行归档，明确不同类型数据的归档期限；

将归档数据转换为长期稳定的格式进行归档，并做好标识；

建立归档数据检索目录，对归档数据进行定期备份，备份数据存储在异地，防止数据丢失。

数据传输

传输方式

应支持有线网络、无线网络等多种数据传输方式，便于数据快速传输和共享。

传输要求

数据传输功能要求如下：

- 设计高效的数据传输协议，提高数据传输的效率和稳定性；

采用数据压缩技术，减少数据传输的带宽需求；

支持数据的断点续传和错误重传，确保数据的完整性；

宜支持跨系统、跨地域数据实时同步，通过智能协同网关实现异构系统数据无缝对接与传输。

数据使用

数据处理

数据处理功能要求如下：

- 可对采集到的大量数据进行快速、准确的处理和分析；

利用机器学习算法，如聚类、分类、回归等，对数据进行深度挖掘和分析，以提取有价值的 信息；

具备数据预处理、特征提取、模型训练等功能；

具有自我学习和优化的能力，可独立承担分析、判断、决策等任务，如预测设备的维修需 求，从而提前进行维护，避免因设备故障导致的生产中断。

数据控制

数据控制功能要求如下：

- 可根据数据处理系统的分析结果，自动调整实验室内设备的运行状态；

支持远程控制和监控，实现实验室的无人化管控；

具备故障诊断和预警功能，可及时发现和处理问题，同时可通过多种方式（如短信、语音 播报、语音呼叫、邮件等）方式通知相关责任人；

支持定时任务调度，提高实验室的工作效率。

数据执行

数据执行功能要求如下：

- 接收并处理来自数据控制系统的指令，实现对数据的高效、准确和安全的处理，执行实 验室内设备的运行任务；

支持多设备协同工作，实现实验室内设备的高效利用；

应具备高并发处理能力，可在短时间内处理大量的数据请求；

应具备日志记录功能，可记录数据处理的详细过程，便于后期的审计和分析；

应具备性能监控功能，可实时监控系统的运行状态，及时发现并解决性能问题。

数据展示

数据展示功能要求如下：

- 提供友好的用户界面，便于实验室管理人员查看和理解数据；

支持数据的可视化展示，如数字孪生、图表、地图等形式；

支持数据的筛选、排序和查询功能，满足实验室管理人员的不同需求；

支持数据的导出和打印，方便实验室管理人员进行报告和交流。

数据分析

数据分析功能要求如下：

- 可对实验室内产生的大量数据进行深入分析和挖掘；

支持多种数据分析方法和工具，以满足不同研究目的的需求；

具备数据预测、优化和决策支持等功能，提高实验室的研究水平。

数据共享

共享原则

数据共享应遵循以下原则：

- 在数据共享前，对涉及隐私、商业机密的数据进行脱敏处理；

严格遵守法规，签共享协议明确权责，确保数据共享合法合规；

建立共享交换日志，记录关键信息，实现数据共享全程可追溯。

内部共享

内部共享功能要求如下：

- 搭建内部智能共享平台，通过数字孪生技术实现跨部门数据可视化协同，提升决策效率；

共享范围包含企业内部生产、研发、质量等部门，以及LIMS、MES、ERP等业务系统，支持跨部门、跨系统数据无缝流转；

宜根据用户岗位、职责、业务场景分配内部共享权限，实现数据“按需可见、按需可用”；

应具备内部共享审计功能，自动记录数据访问、下载、使用等操作轨迹，支持追溯与合规核查。

外部共享

外部共享功能要求如下：

- 建立外部有条件共享机制，共享前核查数据是否符合法规要求，不符合则自动拦截并提示；

- 记录外部共享全流程，确保共享数据不可篡改、全程可追溯；

- 共享对象包括监管部门、上下游合作企业等外部合法主体，共享数据需合法合规；

- 对涉及商业机密、隐私的高敏感数据采用模糊化、屏蔽化、替换等智能脱敏处理。

数据安全

数据安全功能要求如下：

- 数据安全规章制度应符合GB/T 43708-2025 8.6的要求；

- 数据传输交换的安全应符合GB/T 43708-2025 6.3的要求；

- 权限管控功应符合GB/T 43708-2025 6.5.5和GB/T 43708-2025 6.5.6的要求；

数据的存储备份安全应符合GB/T 43708-2025 6.2的要求。

数据销毁

数据销毁功能要求如下：

- 建立数据销毁与删除规程，明确数据销毁场景、方式及审批制度，记录数据销毁操作过程；

明确存储介质销毁处理方案、应用要求，明确销毁对象和流程；

明确对存储介质销毁的监控机制，确保对销毁存储介质的登记、审批等销毁过程进行监控。

（资料性）
乳制品智慧实验室数据资源表

表A.1 乳制品智慧实验室数据资源表

| 数据类别 | 数据子类 | 数据项示例 | 数据来源 | 采集方式 | 存储要求 | 传输要求 | 安全等级 | 共享范围 | 销毁条件 | 智慧化应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础数据 | 物料类型 | 生乳、灭菌乳、调制乳、乳饮料 | ERP系统 + 生产系统 | 系统对接 + 扫码采集 | 本地 + 云存储，长期保存 | 常规传输，确保准确性 | 普通 | 内部生产部门、采购部门 | 物料停产且无溯源需求 | 物料需求预测、库存优化、供应链追溯 |
|  | 生产物料 | 酸酸乳、真果粒、特仑苏、新养道、早餐奶、谷物奶、冠益乳、大果粒、未来星 | 产品管理系统 + 市场部 | 手动录入 + 模板导入 | 本地 + 云存储，长期保存 | 常规传输，确保完整性 | 普通 | 内部各部门、销售渠道 | 产品退市且无历史数据需求 | 产品生命周期应用、市场需求分析、精准营销 |
|  | 生产工序 | 通用工序、收奶、调奶、巴氏杀菌、配料、定容、待装、供料开始、供料结束前、出库、超时 | MES系统 + 生产设备传感器 | 传感器自动采集 + 系统对接 | 本地 + 云存储，按生产批次归档 | 实时传输，低延迟 | 中等 | 内部生产部门、质控部门 | 生产批次超追溯期 + 无质量问题 | 工序自动化控制、质量异常预警、生产效率分析 |
|  | 实验室信息 | 实验室编号、地址、区域划分、功能分区、设备布局 | 实验室信息化系统 | 手动录入 + 系统同步 | 本地 + 云存储，长期保存 | 常规传输，确保完整性 | 普通 | 内部管理部门 | 实验室注销或功能变更 | 数字孪生实验室建模、空间优化 |
|  | 人员信息 | 人员编号、姓名、岗位、权限等级、资质证书、操作记录 | 人力资源系统 + LIMS | 系统对接 + 手动补录 | 加密存储，长期保存 | 加密传输，权限管控 | 中等 | 内部管理部门、监管部门 | 人员离职且无业务关联 | 权限自动分配、操作追溯、资质预警 |
|  | 仪器设备 | 设备编号、名称、型号、规格、厂家、安装日期、校准周期 | 设备管理系统 | 系统录入 + 扫码关联 | 本地 + 云存储，长期保存 | 常规传输，实时同步 | 普通 | 内部技术部门、维保单位 | 设备报废且无溯源需求 | 设备全生命周期应用、校准提醒 |
|  | 试剂耗材 | 试剂编号、名称、规格、纯度、生产厂家、保质期、储存条件、危险等级 | 采购系统 + 供应商提供 | 扫码录入 + 系统对接 | 本地 + 云存储，长期保存 | 常规传输，确保完整性 | 普通 | 内部实验室、采购部门、库管部门 | 试剂过期且无库存 | 试剂库存预警、过期自动提醒、安全规范匹配 |
|  | 检验方法 | 名称、编号、状态、类型、版本 | 国家标准库 + 行业规范 + 企业标准 | 手动录入 + 标准文档导入 | 加密存储，长期保存 | 常规传输，权限管控 | 中等 | 内部检测部门、研发部门 | 标准作废且无参考价值 | 检验方法自动匹配、标准更新提醒、检测流程标准化 |
|  | 实验室环境 | 环境区域编号、温湿度要求、洁净度等级、光照要求、通风要求、安全规范 | 实验室应用规范 + 检测标准 | 手动录入 + 系统预设 | 本地存储，长期保存 | 常规传输，确保一致性 | 普通 | 内部实验室、运维部门 | 区域功能变更且无参考价值 | 环境智能调控、异常自动预警 |
|  | 计量单位 | 质量类：克（g）、毫克（mg）、微克（μg）、纳克（ng） 体积类：升（L）、毫升（mL）、微升（μL） 物理类：摄氏度（℃）、密度（g/cm³）、（kg/m³）、粘度（mPa・s） 微生物类：菌落总数（CFU/mL）、乳酸菌数（CFU/mL） 能量类：能量（kJ） | 国家标准 + 行业规范 | 手动录入 + 系统预设 | 本地存储，长期保存 | 常规传输，确保一致性 | 普通 | 内部全部门 | 单位废除且无历史数据关联 | 计量单位自动换算、数据标准化处理 |
|  | 检验项目 | 脂肪、蛋白质、总固形物、冰点、密度、酸度、粘度、果粒可见性、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母、沙门氏菌、乳酸菌数、三聚氰胺、总砷、总汞、铅、铬、pH值、能量、碳水化合物、蔗糖、维生素、净含量、山梨酸、苯甲酸、感官、气味、乙酰胺磺酸钾、黄曲霉毒素M1、温度、钙、纳 | 产品标准 + 监管要求 + 客户需求 | 手动录入 + 模板导入 | 本地 + 云存储，长期保存 | 常规传输，确保准确性 | 中等 | 内部检测部门、质控部门、监管部门 | 项目取消且无历史检测数据 | 检验项目自动分配、检测需求智能匹配 |
|  | 检验类型 | 环境能源、半成品、成品、原辅料、奶仓、原奶 | 质量监管体系 + 监管要求 | 手动录入 + 系统预设 | 本地存储，长期保存 | 常规传输，确保一致性 | 普通 | 内部检测部门、质控部门 | 类型废除且无业务关联 | 检验流程自动分类、检测资源优化分配 |
|  | 检验岗位 | 微生物、理化、光谱、色谱、过程、质检 | 人力资源系统 + 实验室应用规范 | 手动录入 + 角色分配 | 本地存储，长期保存 | 常规传输，确保一致性 | 普通 | 内部人力资源部、检测部门 | 岗位撤销且无人员关联 | 岗位权限自动匹配、人员能力智能分配 |
| 采送样数据 | 采样信息 | 采样时间、车牌号、奶车符合性、感官结果、采样人 | 送样登记系统 + 手动记录 | 移动端录入 + 扫码签收 | 本地 + 云存储，按送样单号归档 | 实时传输，确保准确性 | 普通 | 内部检测部门、样品使用部门 | 样品检测完成且超追溯期 | 送样进度实时跟踪、样品接收自动登记 |
|  | 质量标准 | 物料名称、物料类别、工序、数据类型、检验项目分类、检验项目编码、检验项目名称、检验方法集、检验方法、企标上限、企标上限操作符、企标下限、企标下限操作符、预警上限、预警上限操作符、预警下限、预警下限操作符、单位 | 产品标准+ 企业内控标准 | 标准文档导入 + 手动更新 | 加密存储，长期保存 | 常规传输，权限管控 | 中等 | 内部检测部门、标准部门、研发部门 | 标准作废且无参考价值 | 质量标准自动匹配、标准更新提醒 |
|  | 监控计划 | 工序、监控类别、检验项目编码、检验项目类别、转序判断、频次、是否随机、周期数、检验周期、采样点、采样岗位、采样量、样本数量、采样器具、检测方法 | 产品标准+ 企业内控标准 | 计划文档导入 + 手动更新 | 加密存储，长期保存 | 常规传输，权限管控 | 中等 | 内部检测部门、计划部门、研发部门 | 监控计划作废且无参考价值 | 监控计划自动匹配、标准更新提醒 |
|  | 接样状态 | 接样点、接样时间、接样人、样品ID | LIMS系统 + 实验室应用规范 | 手动录入 + 角色分配 | 本地存储，长期保存 | 常规传输，确保一致性 | 普通 | 检测部门 | 样品检测完成且超追溯期 | 送样进度实时跟踪、样品接收自动登记 |
| 实验数据 | 实验任务 | 任务编号、任务名称、委托单位、检测类型、优先级、完成期限、任务状态 | LIMS系统 + 委托单 + 手动录入 | 手动录入 + 委托单导入 | 本地 + 云存储，按任务归档 | 常规传输，实时更新 | 普通 | 内部检测部门、质控部门、委托单位 | 任务完成且超追溯期 | 任务自动分配、进度实时监控、逾期预警 |
|  | 检测过程 | 检测记录编号、样品编号、检测项目、检测人员、检测时间、检测设备、原始记录数据 | 检测设备 + 检测人员录入 | 设备自动采集 + 手动补录 | 加密存储，长期保存 | 加密传输，实时上传 | 高等 | 内部检测部门、质控部门、监管部门 | 样品超追溯期且无质量问题 | 检测过程追溯、数据异常分析、质量趋势预测 |
|  | 结果判定 | 判定编号、样品编号、检测项目、检测结果、标准限值、判定结论、判定人员 | 检测过程数据 + 标准数据 + 判定规则 | 系统自动判定 + 人工审核 | 加密存储，长期保存 | 加密传输，权限管控 | 高等 | 内部检测部门、质控部门、监管部门、委托单位 | 报告失效且无追溯需求 | 结果自动判定、异常结果预警、质量问题追溯 |
|  | 检验报告 | 报告编号、样品编号、委托单位、报告类型、生成时间、审核状态、发布状态 | LIMS系统 + 检测结果数据 | 系统自动生成 + 手动审核 | 加密存储，长期保存 | 加密传输，权限管控 | 高等 | 内部检测部门、委托单位、监管部门 | 报告失效且无追溯需求 | 报告自动生成、电子签章、合规审核、客户自助查询 |
| 系统运行数据 | 系统运行 | 服务器负载、响应速度、并发量、存储容量、协议适配状态 | 运维系统、服务器 | 系统自动采集 + API 对接 | 本地存储，短期归档 | 常规传输，实时监控 | 普通 | 内部运维部门 | 数据超期 + 无故障分析价值 | 系统性能优化、瓶颈预警 |
|  | 安全审计 | 登录记录、操作日志、权限变更记录、安全事件记录 | 安全系统 | 系统自动记录 | 加密存储，按审计周期归档 | 加密传输，全程追溯 | 高等 | 内部安全部门、监管部门 | 审计周期结束 + 无违规关联 | 安全事件追溯、合规审计 |